Отчёт о состоянии разработки системы автоматического контроля дефектов «Ctrl-System»

Дата: 30.03.2026

Версия ПО: 1.2 (обновлено 13.05.2026)

1. Общее описание системы

Ctrl-System — приложение для автоматического обнаружения дефектов на оптических фильтрах при контроле на просвет. Система использует нейросетевую модель U-Net для сегментации дефектов на изображениях, получаемых с промышленной камеры JAI RM-4200GE (разрешение 2048x2048, размер пикселя 7.4 мкм).

2. Результаты тестирования на реальных образцах

Программа была протестирована на реальных оптических фильтрах 6132.01.20.920. По результатам тестирования установлено:

Успешно детектируются:

Расклейки — обнаруживаются стабильно и с хорошей точностью

Пузыри — обнаруживаются не всегда стабильно

Не детектируются:

Проколы (светлые пятна на маске) — не обнаруживаются. Данный тип дефекта не обрабатывается ни текущей моделью, ни алгоритмически. Проблема сохраняется с предыдущей версии программы. Требуется доработка.

Царапины — не обнаруживаются при методе контроля на просвет. Для выявления царапин потенциально требуется иной метод освещения (косонаправленное).

3. Выявленные проблемы и задачи на доработку

3.1. Повышение точности детекции зон

Алгоритм детекции зон на основе CLAHE и пороговой обработки даёт неточные границы — в выделяемую зону попадают фрагменты тёмной маски (оправы фильтра). Это вызывает каскадную погрешность:

В зону попадает часть тёмной маски

Нарушается распределение яркостей, нормализация работает некорректно

Модель получает на вход изображение с искажённым контрастом

Точность детекции дефектов снижается

Размеры зоны определяются с погрешностью (пересчёт пиксель -> мм)

Задача: улучшить алгоритм выделения контура зоны — точнее отделять светлую зону фильтра от тёмной маски. Рассмотреть применение морфологических операций, валидации зоны по яркостному профилю и обрезку ROI до внутренней области без захвата маски.

3.2. Детекция проколов (светлые пятна на маске)

Проколы проявляются как светлые пятна на маске фильтра. Текущая модель обучена исключительно на зонах фильтра, сама маска не обрабатывается.

3.3. Повышение точности модели через обучение на полной базе данных

В настоящий момент модель обучена на ~1/3 от всей доступной выборки. Необходимо провести серию экспериментов:

Обучение на 100% размеченных данных — снижение числа пропусков и ложных срабатываний

Эксперименты с размером входного изображения: 256x256, 512x512, 1024x1024 — поиск оптимального соотношения качество/скорость

Эксперименты с архитектурой модели (ResNet-backbone вместо стандартного U-Net encoder)

Добавление яркостных и контрастных аугментаций для повышения устойчивости к вариациям освещения

3.4. Погрешность определения площади дефектов

При масштабировании ROI произвольного размера в квадрат 512x512 и обратно происходит непропорциональное растяжение/сжатие, что вносит погрешность в форму и площадь найденных дефектов.

3.5. Разработка методики контроля

Необходимо разработать методику проведения контроля:

Подобрать оптимальное освещение, обеспечивающее уверенную детекцию дефектов на всех зонах фильтра

Минимизировать необходимое количество снимков на одно изделие

Привязать критерии годности/негодности к инструкции допуска 6132.01.20.950 ДИ 11 (градация по размерам дефектов в пикселях, их количеству и яркости)

3.6. Доработка пользовательского интерфейса

Убрать отладочные элементы интерфейса, ненужные в рабочем режиме

Увеличить область отображения изображения фильтра

Добавить формирование отчёта о найденных дефектах (тип, размер, количество, вердикт годен/не годен)

4. План дальнейших работ

| № | Задача | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение алгоритма детекции зон (точные границы, исключение маски) | 06.04.2026 30.04.2026 | Выполнено Перенос на 30.04.2026 (требует доработки) В работе |
| 2 | Детекция проколов (светлые пятна) — алгоритмический метод | 30.04.2026 | В работе |
| 3 | Дообучение модели на полной выборке данных | 30.04.2026 | В работе |
| 4 | Эксперименты с размером входного изображения и архитектурой | 30.04.2026 | В работе |
| 5 | Разработка методики контроля; привязка к инструкции 6132.01.20.950 ДИ 11 | В процессе | В работе |
| 6 | Доработка интерфейса (убрать отладочное, окно вывода, добавить отчёт) | 27.03.2026 | Выполнено |
| 7 | Проработка механизма дообучения модели в процессе эксплуатации | По итогам всех этапов | В работе |

5. Выводы

Система Ctrl-System работоспособна на реальных оптических фильтрах 6132.01.20.920. Расклейки детектируются стабильно. Пузыри — нестабильно. Выявлены три ключевых направления доработки версии 1.1:

Точность зон — улучшить алгоритм выделения границ зон, исключив попадание тёмной маски в ROI. Это напрямую влияет на точность габаритов зоны и качество детекции дефектов.

Проколы (светлые пятна) — реализовать детекцию аномально светлых областей, которые текущей версией не обрабатываются.

Качество модели — провести обучение на полной базе данных с экспериментами по размеру входного изображения и архитектуре.

Царапины остаются вне текущего объёма работ — их выявление требует иного метода освещения (косонаправленное).

Обновление 13.05.2026 — версия 1.2

Документ дополняет отчёт от 30.03.2026. Большинство задач из исходного плана закрыто, ниже — пометки по статусам и описание новых улучшений.

Статус задач из плана 30.03.2026

Задача 1 — Улучшение алгоритма детекции зон. ВЫПОЛНЕНО (05.05.2026). Реализована U-Net сегментация зон (val IoU = 0.977, 805 снимков weak supervision). Драматически снижено попадание тёмной маски в ROI. См. docs/ai_zone_segmentation.md.

Задача 2 — Детекция проколов (светлые пятна). ЧАСТИЧНО. Текущий refinement-пайплайн умеет работать с «белыми дефектами» (см. ниже параметр intensity_shrink, k_sigma), но отдельный pipeline под проколы не делался.

Задача 3 — Дообучение модели на полной выборке. ВЫПОЛНЕНО (13.05.2026). Обучен новый детектор на red-zone датасете (786 размеченных + аугментации), EMA val_iou = 0.5145 (epoch 48). Артефакт развёрнут как best_model.pth. Старая модель (val_iou=0.5308) сохранена в best_model_backup_ep9_iou5308.pth.

Задача 4 — Эксперименты с размером входа и архитектурой. ВЫПОЛНЕНО. Sliding window 256×256 + letterbox 256×256 даёт лучшее качество, чем единый 1024×1024 letterbox. Архитектура U-Net features=[64,128,256,512] + BatchNorm.

Задача 5 — Методика контроля и привязка к ДИ 11. ЧАСТИЧНО. Привязка к ГОСТ 11141-84 «Классы чистоты поверхностей» — реализована. Класс детали I-IV → ГОДЕН, V и хуже → БРАК. Дополнительная привязка к ДИ 11 (по % отклонения яркости) — отдельная задача.

Задача 6 — Доработка интерфейса. ВЫПОЛНЕНО (13.05.2026). См. ниже раздел про UI.

Задача 7 — Дообучение в эксплуатации. НЕ НАЧАТО. Откладывается на v1.3+.

Новые возможности (не было в плане 30.03)

Tiled inference. Каждая зона режется на тайлы 256×256 со scrolling-window и overlap 25%. Кроме того, отдельный letterbox-проход 256×256 на всю зону для крупных дефектов. Probs-карты сшиваются через косинусное окно, итог объединяется через max. На типичной картинке 5 зон по 230×1932 px = 110 forward-операций.

Multi-contrast fusion. Для каждой зоны делается два варианта histogram normalization (std_range = 2.0 и 3.0). Они дают разное растяжение гистограммы — в одном лучше видны слабые дефекты, в другом сильные. Probs из обоих режимов объединяются через max.

Edge-aware refinement. Границы дефектов уточняются через guided filter (с грейскейлом ROI как guide), hysteresis thresholding (strong>0.7, edge>0.5), морфологию и intensity_shrink — пиксели маски с яркостью близкой к фону автоматически отсекаются. Кольцо-фон адаптивно растёт под размер компоненты, безопасно ведёт себя на больших низко-контрастных дефектах (подковы, расклейки).

Классификация по ГОСТ 11141-84. Каждый дефект классифицируется как «точка» (aspect ≤ 3) или «царапина» (aspect > 3). Размер в мм через PIXEL_SIZE_MM = 0.0074 (JAI RM-4200GE 7.4 μm). Класс детали = худший класс среди всех дефектов (I-IXa). I-IV → ГОДЕН, V и хуже → БРАК.

CPU/GPU авто-detect. Приложение само определяет наличие CUDA. На GPU: channels_last memory format. На CPU (стенд без GPU): set_num_threads(N), MKL-DNN, channels_last. torch.compile не используется (на Windows CPU требует MSVC).

Производительность

GPU (RTX 5050 8 GB): ~2 секунды на кадр (5 зон, 110 тайлов 256×256).
CPU (стенд без GPU): ~14 секунд на кадр (с MKL-DNN + многопоточностью).

Изменения в интерфейсе

ImageViewer переписан с QLabel на QGraphicsView: зум колесом мыши (0.05× — 40×, по позиции курсора), pan левой кнопкой, double-click — сброс зума.

Чекбокс «Показывать выделение дефектов» — toggle красной заливки без повторного прогона модели.

Под каждой зоной отображается её размер в мм формата W.WWW × H.HHH mm (жирным).

Вердикт ГОДЕН/БРАК всегда показывает класс ГОСТ под собой (например «БРАК — ГОСТ: класс V»). В отчёте — количество точек/царапин и самый крупный дефект.

Новые дефолты: порог детекции 0.01 (было 0.1), контраст 3.0 (было 2.5), размер модели 256 (было 512 — для tiled inference).

Метрики модели (red-zone обучение)

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Артефакт | best_model_red_1024_ema.pth (epoch 48 из 80) |
| EMA val IoU | 0.5145 (best EMA) |
| Raw val IoU (max) | 0.5019 (epoch 41) |
| Train dataset | 3300 изображений (550 originals + 5x augmentations) |
| Validation | 118 изображений (92 с дефектами / 26 чистых) |
| Test (отложенный) | 118 изображений |
| Архитектура | U-Net, features=[64,128,256,512], BatchNorm, EMA decay=0.999 |
| Loss | 0.3 × Focal(γ=2) + 0.7 × Dice |
| Размер входа при обучении | 1024×1024 |
| Время обучения | ~22 мин/эпоха на RTX 5050, остановлено на ep 64 |

Открытые задачи (план на v1.3)

Реальная калибровка PIXEL_SIZE_MM. Сейчас используется значение из паспорта камеры (0.0074 мм/px). Нужно прогнать эталон известного размера и замерить погрешность.

Детекция проколов. Светлые пятна на маске фильтра — отдельный pipeline или дообучение с расширенным датасетом.

Дообучение в эксплуатации. Накапливать ошибки/правки контролёра, периодически дообучать модель.