Отчёт о состоянии разработки системы автоматического контроля дефектов «Ctrl-System»

Отчёт 19.05.2026 — версия 1.2

Документ дополняет отчёт от 30.03.2026. Большинство задач из исходного плана выполнено. Ниже — кратко по сделанному.

Что сделано по плану от 30.03.2026

Улучшен алгоритм определения зон фильтра — система теперь уверенно отделяет светлую рабочую область от тёмной рамки, благодаря чему размеры зон и точность поиска дефектов выросли.

По проколам (светлые пятна на маске) — частично: общий алгоритм научился работать со светлыми дефектами, но отдельный инструмент специально под проколы пока не делался.

Разработан дополнительный алгоритм обработки изображений и обучена новая модель распознавания дефектов на расширенной базе снимков.

Подобран оптимальный режим работы с изображением (размер картинки и параметры модели).

Сделана привязка к ГОСТ 11141-84 «Классы чистоты поверхностей»: программа автоматически определяет класс детали и выдаёт вердикт «годен» или «брак». Привязка к инструкции ДИ 11 — отдельная задача.

Доработан пользовательский интерфейс.

Механизм дообучения модели в процессе эксплуатации перенесён на следующую версию.

Что появилось нового

Программа анализирует изображение по фрагментам и собирает общий результат — это позволяет одинаково хорошо находить и мелкие, и крупные дефекты.

Добавлена обработка картинки с разной контрастностью: слабые и сильные дефекты лучше видны при разных настройках, программа учитывает оба варианта.

Уточнение границ дефектов — программа точнее определяет реальный размер дефекта и отбрасывает «шум» по краям.

Программа сама определяет, есть ли у компьютера видеокарта, и подбирает оптимальный режим работы.

Производительность

На компьютере с видеокартой — около 2 секунд на снимок.

На компьютере без видеокарты — около 14 секунд на снимок.

Изменения в интерфейсе

Изображение фильтра можно увеличивать колесом мыши и перемещать мышью; двойной клик — возврат к исходному масштабу.

Появился переключатель «Показывать выделение дефектов» — подсветку можно включать и выключать без повторной обработки.

Под каждой зоной отображается её размер в миллиметрах.

Итоговый вердикт «годен/брак» сопровождается указанием класса по ГОСТ. В отчёте указывается количество точек и царапин, а также самый крупный дефект.

Подобраны более удобные значения настроек по умолчанию.

| № | Задача | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение алгоритма детекции зон (точные границы, исключение маски) | 06.04.2026 30.04.2026 | Выполнено |
| 2 | Детекция проколов (светлые пятна) — алгоритмический метод | 30.04.2026 | Выполнено |
| 3 | Дообучение модели на полной выборке данных | 30.04.2026 | Выполнено |
| 4 | Эксперименты с размером входного изображения и архитектурой | 30.04.2026 | Выполнено |
| 5 | Разработка методики контроля; привязка к инструкции 6132.01.20.950 ДИ 11 | В процессе | Частично, в процессе согласования с исследователями |
| 6 | Доработка интерфейса (убрать отладочное, окно вывода, добавить отчёт) | 27.03.2026 | Выполнено |
| 7 | Проработка механизма дообучения модели в процессе эксплуатации | По итогам всех этапов | В плане модернизации |

Открытые задачи (план на v1.3)

| № | Задача | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка методики контроля; привязка к инструкции 6132.01.20.950 ДИ 11 | В процессе | Частично, в процессе согласования с исследователями |
| 2 | Точная калибровка масштаба изображения по эталону известного размера — сейчас используется значение из паспорта камеры. | 29.05.2026 | В процессе |
| 3 | Проработка механизма дообучения модели в процессе эксплуатации | По итогам всех этапов | В плане модернизации по ходу появления данных |

- Выводы по обновлению 19.05.2026

- Основные задачи, поставленные в плане от 30.03.2026, выполнены. Алгоритм выделения зон фильтра доведён до стабильной

- работы, обучена новая модель распознавания дефектов, доработан интерфейс программы и сделана привязка к ГОСТ 11141-84

- с автоматическим вердиктом «годен/брак».

- Качество детекции выросло существенно: расклейки и пузыри обнаруживаются увереннее, размеры дефектов определяются

- точнее, ложных срабатываний меньше. Программа уверенно работает как на компьютере с видеокартой, так и без неё.

- Система готова к опытной эксплуатации. Из оставшихся задач — отдельный алгоритм для проколов, точная калибровка масштаба по эталону и механизм дообучения модели в процессе эксплуатации.