Отчёт о состоянии разработки системы автоматического контроля дефектов «Ctrl-System»

Дата: 30.03.2026

Версия ПО: 1.1 (в разработке)

1. Общее описание системы

Ctrl-System — приложение для автоматического обнаружения дефектов на оптических фильтрах при контроле на просвет. Система использует нейросетевую модель U-Net для сегментации дефектов на изображениях, получаемых с промышленной камеры JAI RM-4200GE (разрешение 2048x2048, размер пикселя 7.4 мкм).

2. Результаты тестирования на реальных образцах

Программа была протестирована на реальных оптических фильтрах 6132.01.20.920. По результатам тестирования установлено:

Успешно детектируются:

Расклейки — обнаруживаются стабильно и с хорошей точностью

Пузыри — обнаруживаются не всегда стабильно

Не детектируются:

Проколы (светлые пятна на маске) — не обнаруживаются. Данный тип дефекта не обрабатывается ни текущей моделью, ни алгоритмически. Проблема сохраняется с предыдущей версии программы. Требуется доработка.

Царапины — не обнаруживаются при методе контроля на просвет. Для выявления царапин потенциально требуется иной метод освещения (косонаправленное).

3. Выявленные проблемы и задачи на доработку

3.1. Повышение точности детекции зон

Алгоритм детекции зон на основе CLAHE и пороговой обработки даёт неточные границы — в выделяемую зону попадают фрагменты тёмной маски (оправы фильтра). Это вызывает каскадную погрешность:

В зону попадает часть тёмной маски

Нарушается распределение яркостей, нормализация работает некорректно

Модель получает на вход изображение с искажённым контрастом

Точность детекции дефектов снижается

Размеры зоны определяются с погрешностью (пересчёт пиксель -> мм)

Задача: улучшить алгоритм выделения контура зоны — точнее отделять светлую зону фильтра от тёмной маски. Рассмотреть применение морфологических операций, валидации зоны по яркостному профилю и обрезку ROI до внутренней области без захвата маски.

3.2. Детекция проколов (светлые пятна на маске)

Проколы проявляются как светлые пятна на маске фильтра. Текущая модель обучена исключительно на зонах фильтра, сама маска не обрабатывается.

3.3. Повышение точности модели через обучение на полной базе данных

В настоящий момент модель обучена на ~1/3 от всей доступной выборки. Необходимо провести серию экспериментов:

Обучение на 100% размеченных данных — снижение числа пропусков и ложных срабатываний

Эксперименты с размером входного изображения: 256x256, 512x512, 1024x1024 — поиск оптимального соотношения качество/скорость

Эксперименты с архитектурой модели (ResNet-backbone вместо стандартного U-Net encoder)

Добавление яркостных и контрастных аугментаций для повышения устойчивости к вариациям освещения

3.4. Погрешность определения площади дефектов

При масштабировании ROI произвольного размера в квадрат 512x512 и обратно происходит непропорциональное растяжение/сжатие, что вносит погрешность в форму и площадь найденных дефектов.

3.5. Разработка методики контроля

Необходимо разработать методику проведения контроля:

Подобрать оптимальное освещение, обеспечивающее уверенную детекцию дефектов на всех зонах фильтра

Минимизировать необходимое количество снимков на одно изделие

Привязать критерии годности/негодности к инструкции допуска 6132.01.20.950 ДИ 11 (градация по размерам дефектов в пикселях, их количеству и яркости)

3.6. Доработка пользовательского интерфейса

Убрать отладочные элементы интерфейса, ненужные в рабочем режиме

Увеличить область отображения изображения фильтра

Добавить формирование отчёта о найденных дефектах (тип, размер, количество, вердикт годен/не годен)

4. План дальнейших работ

| № | Задача | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение алгоритма детекции зон (точные границы, исключение маски) | 06.04.2026 30.04.2026 | Выполнено Перенос на 30.04.2026 (требует доработки) В работе |
| 2 | Детекция проколов (светлые пятна) — алгоритмический метод | 30.04.2026 | В работе |
| 3 | Дообучение модели на полной выборке данных | 30.04.2026 | В работе |
| 4 | Эксперименты с размером входного изображения и архитектурой | 30.04.2026 | В работе |
| 5 | Разработка методики контроля; привязка к инструкции 6132.01.20.950 ДИ 11 | В процессе | В работе |
| 6 | Доработка интерфейса (убрать отладочное, окно вывода, добавить отчёт) | 27.03.2026 | Выполнено |
| 7 | Проработка механизма дообучения модели в процессе эксплуатации | По итогам всех этапов | В работе |

5. Выводы

Система Ctrl-System работоспособна на реальных оптических фильтрах 6132.01.20.920. Расклейки детектируются стабильно. Пузыри — нестабильно. Выявлены три ключевых направления доработки версии 1.1:

Точность зон — улучшить алгоритм выделения границ зон, исключив попадание тёмной маски в ROI. Это напрямую влияет на точность габаритов зоны и качество детекции дефектов.

Проколы (светлые пятна) — реализовать детекцию аномально светлых областей, которые текущей версией не обрабатываются.

Качество модели — провести обучение на полной базе данных с экспериментами по размеру входного изображения и архитектуре.

Царапины остаются вне текущего объёма работ — их выявление требует иного метода освещения (косонаправленное).